HamComm

Version 2.1

11. Juni 1992

W. F. Schroeder

DL5YEC

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

1.  Einleitung

HamComm  2.1 ist ein Kommunikationsprogramm fuer Funkamateure

zur   Dekodierung   und   Erzeugung   von   Fernschreib-  und

Morse-Signalen.   Ein  Konverter im herkoemmlichen Sinne oder

Modem  IC  ist  dabei nicht erforderlich.  Der Tonausgang des

Empfaengers   wird  mit  der  seriellen  Schnittstelle  eines

PC-kompatiblen   Computers   durch  eine  sehr  einfache  und

preisguenstige   Schaltung   verbunden.    Ein  zusaetzliches

Netzteil ist nicht erforderlich, die Versorgungsspannung wird

aus  der  seriellen  Schnittstelle gewonnen.  Zum Senden wird

das  Tonsignal  von  der  seriellen  Schnittstelle  oder  vom

Lautsprecher des Rechners mit dem Mikrofoneingang des Senders

durch  ein einfaches Tiefpassfilter verbunden.  Die Erzeugung

und Dekodierung der Tonsignale, Seriell/Parallel-Wandlung und

weitere Signalverarbeitung wird durch Software erledigt.

2.  Nutzungserlaubnis

HamComm  2.1  ist  kein  "public domain" Programm.  Der Autor

behaelt das Urheberrecht sowie alle anderen Rechte.

Es ist nicht gestattet

- das Programm in irgendeiner Weise zu veraendern

- es ohne die zugehoerigen Dateien weiterzugeben

- fuer die Weitergabe einschliesslich aller Nebenkosten

mehr als DM10 zu berechnen.

Unter Beachtung dieser Einschraenkungen darf HamComm 2.1 fuer

nicht-kommerzielle  Zwecke  beliebig oft benutzt, kopiert und

weitergegeben werden.

Wenn  Ihnen  das  Programm  gefaellt,  senden  Sie bitte eine

Spende von DM 20 oder mehr an die folgende Adresse:

Django Schroeder

Augsburger Weg 63

D-4790 Paderborn

- 1 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

3.  Haftungsausschluss

Der  Autor  gibt keinerlei Gewaehrleistung fuer Funktion oder

Fehlerfreiheit  des  Programms und haftet in keinem Fall fuer

direkte  oder  indirekte Schaeden, insbesondere Datenverlust,

Geraeteschaeden     oder    Verdienstausfall,    die    durch

Uebertragungsfehler,    Fehlfunktion   des   Programms   oder

Bedienungsfehler verursacht werden.

4.  Systemanforderungen

HamComm   2.1   laeuft   unter  MS-DOS  ab  Version  3.x  auf

PC/XT/AT-kompatiblen  Systemen  mit  mindestens  320KB freiem

Speicher.   Eine  Festplatte  ist  empfehlenswert  aber nicht

unbedingt   erforderlich.   Bedingt  durch  die  Groesse  des

Programms  kann es auf einer 360KB Diskette zu Platzproblemen

kommen.   Bei  langsamen  Rechnern  mit  8088 CPU sind einige

Funktionen nicht oder nur eingeschraenkt nutzbar.

Video  Adapter vom Typ MDA, CGA, EGA, VGA und Hercules werden

automatisch  erkannt  und  unterstuetzt.   Bei  MDA  Adaptern

entfallen  die  graphischen  Funktionen, da diese Karte nicht

ueber  einen  Graphikmodus verfuegt.  Bei billigen CGA Karten

aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee') auf.

HamComm  laeuft  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  nicht  unter

Multitasking  Programmen  wie  z.B.   Desqview,  Windows oder

OS/2,    da    die    uneingeschraenkte    Kontrolle    ueber

Interruptcontroller,  Timer IC und die serielle Schnittstelle

unbedingt erforderlich ist.

5.  Installation

Zur   Installation  auf  einer  Festplatte  sollte  dort  ein

Subdirectory  mit  Namen  'HAMCOMM' angelegt werden, das alle

HamComm-spezifischen Dateien aufnimmt.  HamComm wird als .ZIP

Datei  oder als .EXE Datei verteilt.  Im ersten Fall wird zum

'Auspacken'   ein  Programm  wie  z.B.   UNZIP  oder  PKUNZIP

benoetigt.     Die   .EXE   Version   ist   ein   sogenanntes

'self-extracting  archive' und zerlegt sich bei Aufruf selbst

in die einzelnen Dateien, die im aktuellen Directory abgelegt

werden.

Es  wird  dringend  empfohlen, die Dateien README, HC.CFG und

CHANGES sorgfaeltig zu lesen !

- 2 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

6.  Programmstart

HamComm  wird  durch Eingabe des Befehls 'HC' gestartet.  Zum

Spielen   und   Ueben   kann   das  Programm  auch  ohne  den

Minikonverter betrieben werden.

Durch  Angabe  einer  Option  kann bei EGA und VGA Karten mit

entsprechendem  Monitor  auch  im  43-  oder  50-Zeilen  Mode

gearbeitet werden.

EGA/VGA: HC -L43

VGA: HC -L50

Viele  SuperVGA  Karten  haben spezielle Textmodi z.B.  80x60

oder  132x44.  Der gewuenschte Mode muss eingeschaltet werden

bevor  HamComm  gestartet wird.  Den meisten Karten liegt ein

kleines  Programm zum Umschalten bei.  Es werden nur die Modi

unterstuetzt,  bei  denen  der Videospeicher auf Segment B800

beginnt.

HamComm  geht  davon  aus,  dass  der  originale  PC  Display

Zeichensatz aktiv ist, auch bekannt als "codepage 437".

Beim  Start  erkennt  das  Programm  Videokarte  und  Monitor

automatisch und waehlt daraufhin einen Graphikmodus mit hoher

Aufloesung  aus.   Einige  Programmfunktionen  benoetigen den

Graphikmodus  zur  Anzeige  des  Eingangssignals.   Falls der

Rechner     Kompatibilitaetsprobleme     hat,     kann    die

Hardwareerkennung  zu  falschen  Ergebnissen  kommen.   Durch

Angabe  einer  der folgenden Optionen wird HamComm gezwungen,

den entsprechenden Graphikmodus zu benutzen:

Option  Modus     Aufloesung

-cga    6        640x200 S/W

-ega   10h       640x350 16 Farben

-vga   12h       640x480 16 Farben

-herc  Hercules  720x348 S/W

Bei  Computers  mit  LCD Display laesst die Lesbarkeit oft zu

wuenschen   ueberig.    Versuchen  Sie  in  diesem  Fall  den

folgenden DOS Befehl vor Aufruf von HamComm:

mode bw80

Das  'mode'  Programm gehoert zum Lieferumfang von MS-DOS und

wird   hier   benutzt   um   auf   Schwarz/Weiss  Darstellung

umzuschalten.

- 3 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

7.  Bildschirmaufbau

HamComm      bietet      eine     weitgehend     SAA-konforme

Bedieneroberflaeche  mit  Pull-down  Menues,  Helptexten  und

Maussteuerung.     Die    Menueleiste    in    der   obersten

Bildschirmzeile  ist  im Textmode jederzeit sichtbar.  In der

untersten Zeile wird ein erlaeuternder Text zum ausgewaehlten

Menuepunkt angezeigt.

Im  Namen eines jeden Menues ist ein Buchstabe hervorgehoben.

Durch   Druecken   der   ALT  Taste  und  des  entsprechenden

Buchstabens  wird  das  Menue aktiviert.  So wird z.B.  durch

ALT-M   das   MODE-Menue   aktiv.    Mit   Hilfe  der  Tasten

Cursor-Links  und  Cursor-Rechts  wird ein benachbartes Menue

aufgerufen.  Mit den Tasten Cursor-Auf und Cursor-Ab kann die

gewuenschte  Funktion  ausgewaehlt  und durch die ENTER Taste

ausgeloest werden.

Jeder   Menueeintrag   hat  ebenfalls  einen  hervorgehobenen

Buchstaben ueber den die entsprechende Funktion (ohne die ALT

Taste) direct aufgerufen werden kann.

Einige  haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch direkt

ueber  die  Funktionstasten  aufrufen.   Die  Taste  F8  ruft

beispielsweise   die   SCOPE   Funktion   auf.   Falls  einem

Menueeintrag eine Taste zugeordnet ist, so steht sie im Menue

hinter der Bezeichnung der jeweiligen Funktion.

Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.

8.  Hilfstexte

Die   Tasten   ALT-H   und  F1  rufen  beide  das  eingebaute

Hilfssystem  auf, geben aber unterschiedliche Texte aus.  Die

Taste   ALT-H   ruft   die   Hilfsfunktion   fuer  allgemeine

Informationen  ueber  das  Programm  auf.   Die Taste F1 gibt

Informationen  zur  augenblicklich  aktiven Programmfunktion,

wie z.B.  die Bedeutung von Control Tasten.

- 4 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

9.  Minikonverter

Die  Schaltung  des  Minikonverters  ist  in  den  Helptexten

enthalten:

1.  HamComm starten, wenn moeglich im 43/50-Zeilen Mode.

2.  Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.

3.  Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'

anwaehlen.

4.  Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen

und die ENTER Taste druecken.

5.  Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben

bis die Schaltung angezeigt wird.

Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.

10.  Empfangsschaltung

Der  Operationsverstaerker hat die Aufgabe, das NF Signal vom

Empfaenger  auf V24-Pegel anzuheben.  Die Versorgungsspannung

fuer  den  OP-AMP  wird  aus  den  Signalen  DTR  und RTS der

seriellen  Schnittstelle  gewonnen.  Vier Dioden (1N4148 oder

aehnlich) bilden einen Brueckengleichrichter.  Die beiden 1uF

Kondensatoren dienen zur Pufferung.

Das  Eingangssignal  sollte  eine  Amplitude  von  mindestens

100mVss  haben.   Der  100nF  Kondensator im Eingang entfernt

eventuell   vorhandene   Gleichspannungsanteile.    Da  keine

Gegenkopplung   vorhanden   ist,   arbeitet  der  OP-AMP  mit

maximaler  Verstaerkung.   An  seinem  Ausgang steht ein mehr

oder  weniger rechteckfoermiges Signal an, das eine Amplitude

von  mindestens +/-5V haben sollte, um den V24 Eingang sicher

anzusteuern.

Der  Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil

er  sehr  preisguenstig  und  leicht  erhaeltlich ist.  Seine

Leistungsdaten  sind  allerdings  aus  heutiger  Sicht  nicht

gerade   beeindruckend.    Ein  LF356  oder  TL071  ist  z.B.

deutlich schneller und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.

Wenn  ein  anderer  Typ  verwendet  werden soll, so denke man

daran,  dass die V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur

Stromversorgung liefern kann.

- 5 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

11.  PTT Schaltung

Das   RTS   Signal   liefert   nicht   nur   einen  Teil  der

Versorgungsspannung  fuer  den Operationsverstaerker, sondern

wird  auch  als  PTT  Signal verwendet.  Beim Empfang ist RTS

negativ.   Die  Diode  schuetzt den Transistor gegen negative

Basisspannung.  Beim Senden ist RTS positiv.  Ueber die Diode

fliesst  jetzt  der  Basisstrom  und  schaltet den Transistor

durch.   Der Widerstand dient zur Begrenzung des Basisstroms.

Wenn  der  Transistor  leitend wird, zieht er die PTT Leitung

nach  Masse.   Die Schaltung wurde mit einem FT747, FT757GXII

und einem TS440S erfolgreich getestet.  Bei aelteren Geraeten

liegt  an der PTT Leitung eventuell eine zu hohe Spannung an.

Ebenso  kann  der erforderliche Strom um den Sender zu tasten

zu hoch sein fuer einen kleinen Transistor.  Ueberpruefen sie

dies bitte BEVOR sie die Verbindung zum PC herstellen.

12.  Sendeschaltung

AFSK   Tonsignale   zur   Aussendung  sind  an  zwei  Stellen

verfuegbar:

1. am Lautsprecherausgang

2. an der seriellen Schnittstelle

Der  Lautsprecherausgang  ist  leider  bei  den verschiedenen

Rechnersystemen  nicht einheitlich aufgebaut.  Oft haengt ein

Anschluss des Lautsprechers ueber einen Widerstand an 5 Volt,

der  andere  Anschluss  wird  dann  mit einem Transistor nach

Masse gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete Methode.

Man sollte unbedingt nachmessen wie beim vorliegenden Rechner

die   Anschluesse  belegt  sind.   Dabei  sind  Kurzschluesse

zwischen  den  Pins  unbedingt  zu  Vermeiden!  Wenn  man den

Lautsprecher   entfernt  oder  abschaltbar  macht,  muss  man

ersatzweise   einen  Pull-Up  Widerstand  benutzen,  der  den

Ausgang  nach  5 Volt zieht.  Man kann aber auch am 'heissen'

Anschluss  des  Lautsprechers  ueber einen Kondensator die NF

auskoppeln.   Dann  muss  man  sich  aber  die ganze Zeit mit

voller Lautstaerke das Gedudel anhoeren.

Bei  einigen  Rechnern hat der Lautsprecheranschluss nur zwei

Pins.    In   diesem   Fall  hat  der  Hersteller  meist  die

Masseanschluesse  weggelassen.   Dies  ist  laestig,  da  der

Masseanschluss fuer das Tiefpassfilter benoetigt wird.

Man kann die Lautsprecherzuleitung auch verlaengern und durch

ein  (meist vorhandenes) Loch an der Rueckseite des Gehaeuses

herausfuehren.   Hier  wird  ein  kleiner  Lautsprecher ueber

- 6 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

einen  Vorwiderstand als Mithoerkontrolle angeschlossen.  Die

wenigen   Bauteile   des   R/C   Filters   finden  neben  der

Empfangsschaltung  Platz, wo durch die serielle Schnittstelle

auch ein Masseanschluss vorhanden ist.

Falls  sie  den  Eingriff  in  ihren Rechner scheuen oder der

Lautsprecherausgang  z.B.   bei einem Laptop PC unzugaenglich

ist,  kann  auch  am  TxD Pin der seriellen Schnittstelle ein

AFSK  Ton  abgenommen  werden.   Die moeglichen Tonfrequenzen

sind  nicht so fein abgestuft wie am Lautsprecherausgang, und

weichen manchmal um 5Hz bis 10Hz von der Sollfrequenz ab.  Im

praktischen  Betrieb  haben  sich  damit  bislang  aber keine

Probleme   ergeben.    Weiter   ist  zu  beachten,  dass  der

Signalpegel    hier    wesentlich    hoeher    ist   als   am

Lautsprecherausgang,  sodass eventuell eine Anpassung der R/C

Filter   und   des  Abschwaechers  fuer  den  Mikrofoneingang

erforderlich wird.

13.  Externer Konverter

Im  "Keying"  Menue gibt es eine Option "External Converter",

die auch mit den Tasten ALT-F9/ALT-F10 gesteuert werden kann.

Wenn  diese  Option  eingeschaltet ist, erwartet das Programm

ein Mark/Space-Signal von einem externen Konverter oder Modem

Chip  am  CTS Eingang der seriellen Schnittstelle.  Dabei ist

zu  beachten,  dass das HamComm Interface weiterhin benoetigt

wird.   Ein  Empfang  ist  nicht moeglich, wenn das Interface

nicht  angeschlossen  ist  oder  kein Eingangssignal erhaelt.

Die   Eingaenge  des  externen  Konverters  und  des  HamComm

Interfaces   sind   beide  an  den  Ausgang  des  Empfaengers

anzuschliessen.

Filterkonverter  fuer  RTTY  sind  normalerweise konstruiert,

zwei  Toene  unterscheiden  zu koennen.  Fuer CW Empfang wird

eine  Art  Tondekoder  benoetigt,  der  den  Ton vom Rauschen

unterscheiden kann.

- 7 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

14.  Externe AFSK

AFSK  Toene  fuer  den  Sendebetrieb  stehen normalerweise am

Lautsprecherausgang   und   am   TxD  Ausgang  der  seriellen

Schnittstelle  zur  Verfuegung.   Falls sie diese Signale aus

irgendwelchen Gruenden nicht verwenden wollen, finden sie ein

FSK Signal am DTR Ausgang der seriellen Schnittstelle.

Bei RTTY Aussendungen ist DTR negativ fuer den 'Mark' Zustand

und  positiv fuer den 'Space' Zustand.  In der Betriebsart CW

markiert  DTR  negativ den Zustand 'kein Ton' und DTR positiv

den  Zustand  'Ton'.   Waehrend  des  Empfangs  ist DTR immer

positiv.

Der  RTS  Ausgang  ist bei Empfang negativ, beim Senden immer

positiv.   Falls  DTR zur Tastung eines Senders in CW benutzt

wird, sollte DTR mit RTS kombiniert werden.

Beim Anschluss zusaetzlicher Bauteile an diese Signale ist zu

beachten,  dass die DTR/RTS Ausgaenge die Versorgungsspannung

fuer den OpAmp liefern.

15.  Arbeitsweise

Das  vom Minikonverter verstaerkte NF Signal gelangt an einen

Modemstatus  Eingang  der  seriellen  Schnittstelle und loest

dort  bei  jedem  Nulldurchgang einen Interrupt aus.  HamComm

misst  mit Hilfe des Timer ICs des Rechners die Zeit zwischen

zwei   aufeinanderfolgenden  Nulldurchgaengen  und  ermittelt

daraus  die  Tonfrequenz.   Durch  Vergleich  mit der aktuell

eingestellten  Mittenfrequenz  wird entschieden, ob MARK oder

SPACE  Zustand  vorliegt.   Abhaengig  von  der eingestellten

Baudrate   werden   die   einzelnen   Bits   eines   Zeichens

aneinandergefuegt.   Ist  ein  Zeichen komplett, wird es nach

eventueller Codewandlung angezeigt.

Die vorgeschlagene Schaltung hat keine Frequenzselektivitaet.

Damit  ist sie ueber den gesamten NF Bereich einsetzbar (z.B.

fuer  die SCOPE und SPECTRUM Funktion) und ohne Abgleich sehr

schnell   aufzubauen.    Der  Nachteil  ist  die  recht  hohe

Stoerempfindlichkeit.   Auf  10  und 15 Meter, wo die Signale

oft   schwach   sind   aber   wenig  QRM  herrscht,  geht  es

ueberraschend   gut.   Die  Tondecoderroutine  hat  eine  Art

Softwaretiefpass, der das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.

Falls  der  Empfaenger  ein  CW  Filter  hat,  sollte  man es

unbedingt  benutzen.   Viele  dieser Filter haben Bandbreiten

von 500Hz oder sogar nur 250Hz, die gut zu der im Amateurfunk

verwendeten   Shift   von  170Hz  passen.   Vergleiche  haben

- 8 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

ergeben,  dass  HamComm  mit einem schmalen CW Filter fast so

gut ist wie der DJ6HP Konverter.  Die Mittenfrequenz muss man

natuerlich  auf die Durchlassmitte des CW Filters einstellen,

die meist bei 700 bis 800 Hz liegt.

16.  Makrotasten

Mit    Hilfe   der   Makrotasten   koennen   Tastatureingaben

aufgezeichnet   und  beliebig  oft  wiederholt  werden.   Die

Ziffern  der obersten Tastaturreihe fungieren als Makrotasten

waehrend   ALT   Taste  gedrueckt  ist.   Sie  befinden  sich

normalerweise direkt ueber der QWERTZ...  Reihe.  Verwechseln

sie sie nicht mit den Tasten der numerischen Tastatur!

Zu  Beginn  sind  keine  Tastenfolgen  aufgezeichnet  und die

Tasten  ALT-1,  ALT-2...ALT-9  und ALT-0 bewirken nichts.  Um

eine  Aufzeichnung  zu starten wird im FILE Menue der Eintrag

'Macro    recorder'   angewaehlt.    Zur   Bestaetigung   des

Aufzeichnungsstarts  erscheint  eine entsprechende Meldung in

einem   Fenster.   Sie  verschwindet  wenn  die  ENTER  Taste

gedrueckt  wird und von da an werden bis zu 250 Tastendruecke

aufgezeichnet.   Zur Erinnerung an die laufende Aufnahme wird

der  blinkende  Text  "!  RECORDING !" in der unteren rechten

Bildschirmecke angezeigt.

Die  Betaetigung  einer  Makrotaste  beendet die Aufnahme und

weist  die aufgezeichnete Tastenfolge dieser Taste zu.  Diese

ersetzt  auch  eine  eventuell vorher erfolgte Zuweisung.  In

einem   Fenster  wird  eine  Nachricht  ueber  das  Ende  der

Aufzeichnung  angezeigt.   Jedesmal  wenn  nun die Makrotaste

gedrueckt wird, wird die entsprechende Tastenfolge wiederholt

als haette man sie neu eingegeben.

Um  eine  laufende  Aufzeichnung  zu  beenden  ohne  eine der

Makrotasten  zu veraendern, wird der Eintrag 'Macro recorder'

im  FILE  Menue  erneut  angewaehlt.   Eine Bildschirmmeldung

bestaetigt den Abbruch der Aufzeichnung.

Eine  bestehende  Zuweisung kann geloescht werden, indem eine

Aufzeichnung   in   gewohnter   Weise   gestartet  und  durch

Betaetigen  der  zu  loeschenden  Taste sofort wieder beendet

wird.    Auch   hier   erscheint   eine   Meldung,   das  die

entsprechende Zuordnung geloescht wurde.

- 9 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

17.  Makrodateien

Makrodefinitionen  koennen  durch  Auswahl des Eintrags 'Save

macros'  im  FILE  Menue  in eine Datei abgespeichert werden.

Das    uebliche   Dateiauswahlfenster   erscheint   mit   dem

vorgeschlagenen    Dateityp   .MAC.    Alle   aufgezeichneten

Tastenfolgen werden in die ausgewaehlte Datei geschrieben.

18.  Scope Funktion

Durch  die  Tondecoderroutine  wird beim Empfang staendig die

aktuelle  Tonhoehe  ermittelt  und den anderen Programmteilen

zur  Verfuegung  gestellt.   Die  SCOPE Funktion sieht nun in

regelmaessigen  Abstaenden  nach  der  aktuellen Frequenz und

zeigt  sie  als  hellblauen  Punkt an.  So entsteht die blaue

Linie.

Die Tondecodierung berechnet ausserdem aus der neuen Frequenz

und   den  vorherigen  Messergebnissen  eine  Art  gleitenden

Mittelwert.     Der    Effekt    ist   aehnlich   dem   eines

Tiefpassfilters  und unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.

Das  Resultat  wird  von  der  SCOPE  Funktion als rote Linie

angezeigt.  Damit diese der blauen Linie nicht dauernd im Weg

ist,  wird  ihre  Position staendig korrigiert, sodass sie im

oberen Bildschirmbereich bleibt.

Die gruene Linie zeigt die eingestellte Mittenfrequenz an und

dient zur Abstimmung.  Die punktierten Linien in darueber und

darunter  markieren die Mark und Space Frequenzen.  Fuer RTTY

Empfang  sollte  die  gruene  Linie in der Mitte zwischen den

Mark  und  Space  Toenen  liegen.  Fuer CW Empfang sollte das

Signal  auf der Mittenfrequenz liegen.  Ist es ausserhalb des

durch die punktierten Linien markierten Bereichs, so wird das

Signal ignoriert.

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

ESC  wie F10

'+'  Anzeige des dekodierten Signals ein/ausschalten

'*'  Anzeige des Rasters ein/ausschalten

'B'  Position der roten Linie aendern

HOME  Abtastrate auf 1ms setzen

PG-UP  Abtastrate erhoehen

PG-DOWN  Abtastrate vermindern

ENTER  Anzeige sofort anhalten

- 10 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs

an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und

entspricht der Taste F10.

Die  rote  Linie  (Eingangsignal  nach dem Tiefpass) befindet

sich  normalerweise am oberen Bildschirmrand.  In der zweiten

Position  ueberlagert  sie die blaue Linie, so dass man beide

Signale vergleichen kann.

Die   Anzeige  des  dekodierten  Signals  ist  im  Normalfall

abgeschaltet.   Sie  befindet  sich  am  unteren Bildrand und

zeigt  die  Mark/Space  Zustaende bei RTTY bzw.  Ton/kein-Ton

bei CW Empfang.

Mit  etwas Uebung kann man aus der SCOPE Anzeige sehr schnell

auf  die  Art des Signals schliessen.  CW, AMTOR ARQ und FEC,

Packet   Radio   und   RTTY  sind  eindeutig  unterscheidbar.

Rauschen und Fading werden sichtbar.  Instabile VFOs kann man

beim 'Weglaufen' beobachten.

19.  Spectrum Funktion

Entsprechend    der    vorhandenen    Videokarte    und   des

angeschlossenen   Monitors   wird   automatisch   auf   einen

Graphikmode  mit  moeglichst  hoher  Aufloesung umgeschaltet.

Auch  bei  dieser  Funktion  zeigt F1 einen Hilfstext mit der

Tastenbelegung an.

Die  'Spectrum'  Funktion  ermittelt  jede  Millisekunde  die

aktuelle  Tonfrequenz.   Fuer  jede  Frequenz  gibt  es einen

Zaehler  der hochgezaehlt wird, wenn die zugehoerige Frequenz

vorliegt.   Von  links nach rechts werden alle Zaehlerstaende

als  mehr oder weniger langer (bzw.  hoher) Strich angezeigt.

Was  man  auf  dem  Bildschirm  sieht,  ist also nicht das NF

Spektrum      des      Eingangssignals,      sondern      die

Haeufigkeitsverteilung    der   von   der   Tondecoderroutine

ermittelten  Frequenz.   Ein  echter  Spectrumanalyzer laesst

sich leider nicht durch einen Operationsverstaerker und etwas

Software ersetzen.

Die  Spectrum Funktion hat bei entsprechender Einstellung mit

1Hz  pro  Pixel auf der x-Achse die hoechste Aufloesung aller

Anzeigefunktionen.   Damit  laesst sich z.B.  die Shift einer

RTTY  Station  recht  genau  ermitteln.   Es ist erstaunlich,

wieviele Stationen die nominellen 170Hz nicht einhalten.

- 11 -

HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

ESC  wie F10

'-'  gefilterte/ungefilterte Daten anzeigen

'+'  'Schatten' ein/aus (nur bei Farbmonitor)

'*'  Punkt/Linien Darstellung

HOME  Start bei 200Hz, 3Hz pro pixel

PG-UP  kleinerer Ausschnitt

PG-DOWN  groesserer Ausschnitt

LEFT  niedrigere Frequenzen

RIGHT  hoehere Frequenzen

SPACE  Anzeige loeschen

ENTER  Anzeige anhalten

Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs

an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und

entspricht der Taste F10.

Bei  langsamen  Rechnern  wird  man  an der Spectrum Funktion

wenig  Freude haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung

vorhanden  ist,  um  das Bild in Bewegung zu halten.  ATs und

schnelle XTs haben dieses Problem nicht.

Besonders  mit  Farbmonitoren  hat diese Funktion einen hohen

Unterhaltungswert  und  ist  besonders fuer Besucher im Shack

geeignet,   die   technische   Erlaeuterungen  sowieso  nicht

verstehen.

- 12 -

HamComm 2.1                                Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung  ............................................. 1

2 Nutzungserlaubnis ....................................... 1

3 Haftungsausschluss  ..................................... 2

4 Systemanforderungen ..................................... 2

5 Installation  ........................................... 2

6 Programmstart ........................................... 3

7 Bildschirmaufbau  ....................................... 4

8 Hilfstexte  ............................................. 4

9 Minikonverter ........................................... 5

10 Empfangsschaltung  ..................................... 5

11 PTT Schaltung  ......................................... 6

12 Sendeschaltung ......................................... 6

13 Externer Konverter ..................................... 7

14 Externe AFSK ........................................... 8

15 Arbeitsweise ........................................... 8

16 Makrotasten  ........................................... 9

17 Makrodateien .......................................... 10

18 Scope Funktion ........................................ 10

19 Spectrum Funktion  .................................... 11

i

HamComm 2.1                                             Index

AFSK Ausgang...............6

AFSK, extern...............8

Arbeitsweise...............8

Auswahl....................4

Bildschirmaufbau...........4

CGA........................2

Desqview...................2

Diskette...................2

EGA........................3

Einleitung.................1

Empfangsschaltung..........5

ESC........................4

F1.........................4

Festplatte.................2

Funktionstasten............4

Haftungsausschluss.........2

Hilfstexte.................4

Installation...............2

Konverter, extern..........7

Konverter..................5

Laptop.....................3

Lautsprecher...............6

LCD........................3

Makrodateien..............10

Makrotasten................9

Menueleiste................4

Minikonverter..............5

Multitasking...............2

Nutzungserlaubnis..........1

Operationsverstaerker......5

Programmstart..............3

PTT Schaltung..............6

Scope Funktion............10

Sendeschaltung.............6

Spectrum Funktion.........11

SuperVGA...................3

Systemanforderungen........2

VGA........................3

Video adapter..............2

Windows....................2

XT.........................2

i