T E L E M

version 1.4f

Progiciel de rception des tlmesures du Satellite ARSENE

par Frederic Rible fc1oat @ f6abj.frpa.fra.eu

(documentation de la version 1.4f par Bernard Pidoux, f6bvp)

Ce progiciel est distribu gracieusement par:

ATEPRA

Association Technique pour l'Experimentation du Packet RadioAmateur

23, rue de Provins

F-77520 Mons-en-Montois

France.

Si vous souhaitez participer financirement au projet ARSENE vous pouvez

envoyer vos dons  l'ATEPRA ou au club RACE.

ARSENE est un mini satellite construit  l'initiative du Radio Amateur Club

de l'Espace pour les Radioamateurs et l'enseignement de l'Espace.

Sa masse est de 158 Kg et son orbite 20 000 - 36 000 Km avec une inclination

de zero degrs sur l'quateur. La puissance d'mission est de 15 Watts en

VHF.

Il est quip de trois transpondeurs paquet AX25 au standard 1200 bauds AFSK

FM avec trois frquences d'entree sur 435.050-435.100-435.150 Mhz.

La frquence unique d'mission du satellite pour la balise et le trafic AX25

est 145.975 Mhz.

Cette balise envoie des tlmesures qui renseignent sur le status des modules

radio et les quipement lectrique et mcanique  bord du satellite.

Matriel ncessaire pour recevoir les tlmesures en temps rel:

Un rcepteur VHF FM, un controleur paquet TNC standard 1200 bauds FM, sans

modem particulier, un ordinateur PC avec port srie connect au TNC par un

cable avec 8 fils cabls (fils 2  8 plus le fil 20). La force du signal reu

devrait permettre de copier facilement ARSENE avec une antenne 145 MHz yagi de

13 dB de gain. Bien que le signal soit transmis en polaristaion verticale

linaire, une antenne de rception en polarisation circulaire pourrait donner

de meilleurs rsultats.

Ce programme de dcodage des tlmesures fonctionne avec n'importe quel

adaptateur graphique. Le moniteur peut tre noir et blanc avec une carte

CGA, mais les effets de couleurs ne seront pas aussi bien rendus qu'avec un

cran couleur.

I/ Contenu de la disquette:

===========================

TELEM.DOC      Cette documentation;

SIMU.BAT       Batch pour lancer TELEM en mode simulation (pas besoin de TNC)

TELEM.EXE      Le programme de rception des tlmesures

TELEM.CFG      Fichier de configuration des voies de tlmesure

TELEM.COL      Fichier de configuration de la couleur d'affichage

TELEMCOU.COL   Fichier de configuration en couleur

TELEMN&B.COL   Fichier de configuration en noir et blanc

CONFIG.TNC     Fichier de configuration du TNC

ESS.COM        Pilote serie RS-232 version 1.11 de Gerard FC1EBN qui est

galement l'auteur du programme TPK.

Le pilote fonctionne jusqu' la vitesse de 19200 bauds;

TELEMFR.DOC    Cette documentation.

II/ Installation:

=================

Tout d'abord, protgez votre disquette et faites une copie de sauvegarde.

TELEM.EXE est prvu pour fonctionner avec un TNC-2 Prom 1.1.5 ou compatible.

La configuration CONFIG.TNC a t faite pour un TNC-2 connect au port COM1 et

dont la liaison RS-232 fonctionne  9600 bds, 8 bits sans parit. Pour changer

de port de COM de vitesse ou de format, il suffit de modifier les 3 premires

lignes de CONFIG.TNC. La 3 me ligne qui reprsente le format est code comme

suit :

XYZ avec :      X = N   pas de parit

X = E   parit paire

X = O   parit impaire

Y = 8   8 bits de donne

Y = 7   7 bits de donne

Z = 1   1 bit stop

Z = 2   2 bits stop

Les trois lignes suivantes instruisent le TNC de passer en 8 bits sans

parit puis de prendre en compte ces paramtres

AWLEN 8

PAR 0

RESTART

Le paramtre LCALLS est initialis pour l'indicatif ARSENE-1. Si l'indicatif

du satellite ARSENE changeait pour FX0ARS-1, il serait ncessaire de modifier

ce paramtre en consquence.

Vous pouvez choisir un affichage sur cran couleur ou sur cran noir et

blanc en recopiant le fichier TELEMCOU.COL dans TELEM.COL (pour la couleur)

ou le fichier TELEMN&B.COL dans TELEM.COL pour le noir et blanc. De plus

les couleurs peuvent tre choisies  votre convenance en ditant les

valeurs crites dans le fichier TELEM.COL.

Avant le lancement de TELEM.EXE, le driver ESS.COM doit tre install. Par

exemple, si le TNC-2 est connect au port COM1, il faut installer ESS en

ajoutant la ligne "ESS 1" dans le fichier AUTOEXEC.BAT ou en entrant ESS 1

sous DOS.

Le programme TELEM.EXE doit tre plac dans le mme rpertoire que les

fichiers TELEM.COL, CONFIG.TNC et TELEM.CFG. Lors de son lancement il

vrifie la prsence du TNC-2 et en effectue la configuration.

III/ Utilisation:

=================

Pour lancer TELEM.EXE, il suffit de taper la commande "TELEM".

Si l'on veut utiliser le mode simulation qui dispense d'avoir un TNC-2

connecte, il faut soit utiliser le batch SIMU.BAT ou taper la commande

"TELEM SIMU". Dans ce cas, il n'est pas ncessaire que le driver ESS soit

install.

Pour l'instant, 4 commandes sont disponibles lors du fonctionnement de TELEM:

- F1 : Pour acquitter de nouvelles alarmes (signales par un bip et le

clignotement des valeurs qui viennent de sortir de la plage normale).

Aprs pression de F1, le bip est stopp et les valeurs qui ont

dclanch l'alarme restent signales en rouge fixe.

- F2 : Pour passer de la visualisation des valeurs corriges aux valeurs

brutes telles qu'elles sont mises par le satellite.

- F3 : Pour passer de la visualisation des tlmesures reues  celle

de l'archive. On peut se dplacer dans l'archive avec les touches

Page UP et Page DOWN

- F4 : Pour passer de la visualisation des tlmesures analogique aux

tlmesures des status. Un changement de l'un des tats se traduit

par un changement de couleur et le clignotement de celle-ci. L'

appui sur la touche F1 stoppe le clignotement.

- F10 : Pour sortir du programme et revenir au DOS.

IV/ En cas de problemes:

========================

1/ Le logiciel affiche systmatiquement "Le TNC-2 ne rpond pas" :

Les causes possibles sont :

- il n'y a pas de TNC-2 connect !

- la configuration du port srie n'est pas compatible avec celle

du TNC-2 : vrifier les 3 premires lignes de CONFIG.TNC

- le driver ESS n'est pas charg : le charger en tapant ESS 1

(1 pour COM1:  adapter en fonction du port utilis)

- le driver ESS est bloqu (par exemple suite  l'utilisation d'un

soft de tlcom tel que Procom ou Telix) : il faut dsinstaller

et rinstaller celui-ci : utiliser la commande ESS S puis

ESS 1 (pour COM1: !).

- le TNC utilis n'est pas compatible avec la prom TAPR 1.1.5

=> changer de TNC ou modifier le fichier CONFIG.TNC

Pour toute information sur le satellite ARSENE contacter:

Radio Amateur Club de l'Espace

5, Place du Mont-Vallier

F-31280 Dremil-Lafage, France.

Le RACE peut galement recevoir des messages via le rseau INTERNET :

race@amsat.org

f6bvp, Paris, le 11 Avril 1993.

--------------------FIN DE LA DOCUMENTATION ---------------