TFPCX v1.00 - Residente Firmware f�r SP (PC) ohne TNC

(Frei f�r Funkamateure, keine kommerzielle Nutzung)

Ren� Stange, Y51GE

EINF�HRUNG

Endlich ist es so weit! Nun kann auch das komfortable und

weit  verbreitete Hostmode-Terminalprogramm SP  von  Sigi

(DL1MEN)  auf  IBM-kompatiblen PC's  ohne  TNC  verwendet

werden  (ab 8 MHz XT). Zum Einsatz kommt dabei  ein  ein-

faches Modem (z.B. BayCom- oder DigiCom-Modem), da�  �ber

die  Schnittstellen  COM1-4 oder LPT1-4 mit dem  PC  ver-

bunden werden kann und das Programm TFPCX. TFPCX  verh�lt

sich zum SP, wie der KISS-Treiber TFPCR, der zum  Liefer-

umfang  von SP geh�rt, ist aus diesem hervorgegangen  und

wird  �hnlich  verwendet. Bei Unklarheiten bei  der  Ver-

wendung  im  Zusammenhang mit SP wird  deshalb  auf   [1]

verwiesen.  Andererseits ist TFPCX  weitestgehend  kompa-

tibel zur TheFirmware v2.1c von NORD><LINK, die beim TNC2

verwendet  wird  (bzw. deren  Weiterentwicklungen).  Ihre

Kenntnis  ist  beim Umgang mit TFPCX von  Vorteil  (siehe

dazu [2]). Das Programm kann auch im  Terminal-Modus ohne

SP   benutzt  werden  und  enth�lt  dazu  eine   einfache

Terminal-Routine,  was  eventuell  f�r  langsame  Rechner

interessant  ist.   TFPCX  ist nicht  auf  dem  ATARI  ST

lauff�hig.

Urheberrechte

~~~~~~~~~~~~~

TFPCX  ist Public Domain und darf zur Verwendung  im  Amateurfunk

jederzeit an Dritte weitergegeben werden Es ist nicht  gestattet,

das Programm kommerziell zu nutzen oder zu vertreiben.

Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem��e Funktion wird nicht  gege-

ben.  Der Benutzer verzichtet auf Regre�anspr�che, die  auf  eine

Fehlfunktion von TFPCX zur�ckzuf�hren sind.

Das  Programm TFPCX wurde von Y51GE unter Verwendung des  Source-

codes des PD-Programms TFPCR v1.60 von DL1MEN entwickelt, welches

seinerseits zum gro�en Teil aus PD-Sources der TheFirmware  v2.1c

von NORD><LINK (DC4OX/DF2AU) besteht.

ACHTUNG!

Wenn  sich herausstellt, das TFPCX in der verwendeten  Konfigura-

tion  nicht in der Lage ist, alle einwandfrei ankommenden  AX.25-

Packete  ordnungsgem�� zu dekodieren bzw.  unverst�mmelte  Frames

auszusenden,  sollte  man den Betrieb einstellen und  auf  andere

L�sungen ausweichen, um nicht Digi-Einstiege und andere  Frequen-

zen  sinnlos mit unn�tzen Aussendungen zu belegen. Besonders  auf

XT's  und bei h�heren Baudraten ist eine genaue  Beobachtung  des

Monitors erforderlich (wenige Retries), um diese Aussage  treffen

zu k�nnen (verkehrsschwache Zeiten nutzen).

Entwicklungsgeschichte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als  bei  mir im M�rz 1990 Interesse an  der  Betriebsart  Packet

Radio  aufkam, stand der Kauf einer  herk�mmlichen  PR-Ausr�stung

nicht zur Debatte. Ich hatte vom Programm DigiCom geh�rt und  war

mir sicher, da� eine �hnliche L�sung auch f�r IBM-kompatible PC's

m�glich  sein  m��te. Ich begann, Informationen �ber  das  AX.25-

Protokoll  zu  beschaffen und versuchte mit Hilfe  des  PC  einen

Tonbandmitschnitt von einer Berliner PR-QRG zu entschl�sseln.  So

entstand zun�chst eine Empfangsroutine, wobei die Berechnung  der

CRC-Pr�fsequenz  die  gr��ten Probleme bereitete und  sp�ter  die

Senderoutine. Die ersten Tests �bernahm mein Bruder Mike (Y42LK),

da  ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Lizenz besa�. Er hat  mich

auch die ganze Zeit �ber mit Modems versorgt und die  UKW-Technik

in Gang gebracht. Der Nachweis, das ein PC sehr wohl in der  Lage

ist, direkt ein Modem anzusteuern war erbracht.

Eine Anfrage in den Boxen im Oktober 1990 ergab gro�es  Interesse

an meinem Programm und den Hinweis, da� das DigiCom-Team schon an

einer  �hnlichen  L�sung arbeitete. Eine R�ckfrage  bei  Johannes

(DG3RBU) machte klar, da� BayCom kurz vor der Vollendung war.  Zu

diesem  Zeitpunkt kam ich zum ersten Mal mit schon  existierenden

Terminal-Programmen  f�r TNC's in Ber�hrung und hatte  die  Idee,

diese einfach um eine HDLC-Routine zu erweitern. Hier kam mir der

KISS-Mode  sehr gelegen, weil er einfach zu realisieren war.  Ich

begann mit SuperKiss 3.0 und schrieb dazu einen Treiber, der  die

KISS-Daten  f�r  den TNC auf meine  HDLC-Routine  umleitete.  Als

n�chstes folgte SP 5.02 mit TFPCR und zuletzt das  TCP/IP-Package

von  KA9Q. Diese L�sung war zwar voll funktionsf�hig, hatte  aber

den  Nachteil, das in den Terminalprogrammen  dynamische  Patches

gemacht werden mu�ten, was nat�rlich absolut nicht portabel  ist,

und  jeweils nur mit einer ganz bestimmten Version  funktioniert.

Deshalb  schrieb ich an Sigi (DL1MEN), der mir sofort die  TFPCR-

Sources zur Verf�gung stellte (nochmals besten Dank an ihn!).

Schnellstart

~~~~~~~~~~~~

F�r alle, die lieber selbst probieren, ein BayCom-Modem  besitzen

und  normalen  UKW-Betrieb  mit 1200  Baud  machen  wollen,  sind

folgende Hinweise:

- wer einen XT verwendet, sollte doch weiterlesen, weil erst

getestet werden mu�, ob der Rechner schnell genug ist

- SP (ab v5.02) so installieren, als ob man TFPCR verwendet

- TFPCR.COM durch TFPCX.EXE ersetzen

- BayCom-Modem an eine COM-Schnittstelle stecken

- 'TFPCX -PCOMn' aufrufen (n ist die Nummer der Schnittstelle)

- SP starten

- falls es Probleme gibt, sollte man weiterlesen

- mit 'TFPCX -U' kann TFPCX wieder entladen werden

Funktionsprinzip

~~~~~~~~~~~~~~~~

TFPCX ist ein TSR-Programm, das vor der Aktivierung von SP aufge-

rufen  werden mu� und sich resident im Speicher installiert.  Ist

dieser  Vorgang abgeschlossen, wird wieder auf die  DOS-Kommando-

ebene  zur�ckgekehrt  und  das n�chste  Programm  kann  gestartet

werden.  Das  System verh�lt sich nun so, als ob  ein  TNC  ange-

schlossen  w�re,  kann  also  von  au�en  connectet  werden   und

speichert alle ankommenden Nachrichten. Sobald das  Terminal-Pro-

gramm gestartet wird, erscheint der empfangene Text auf den Bild-

schirm.  Die  Kommunikation mit SP erfolgt �ber  einen  Software-

Interrupt.  Da hier im Prinzip keine Unterschiede zur  Verwendung

von  TFPCR  bestehen, soll an dieser Stelle nicht  weiter  darauf

eingegangen  werden. TFPCX ist vergleichbar mit dem  Programm  L2

des  BayCom-Systems von Flori (DL8MBT) und Johannes (DG3RBU).  SP

�bernimmt hier die Rolle des dort verwendeten  Terminal-Programms

SCC.

Das  eigentlich  Neue im Vergleich zum TFPCR ist, da�  das  TFPCX

direkt ein Modem ansteuern kann und in der Lage ist, AX.25-Frames

zu  empfangen und zu senden ohne dazu einen TNC zu bem�hen.  Hier

wird  ein anderes Verfahren verwendet als im BayCom, welches  so-

wohl  Vor- als auch Nachteile hat. Das notwendige Zeitnormal  er-

zeugt  der System-Timer (8253 Kanal 0), der 3600 mal  je  Sekunde

den  Interrupt 8 aktiviert (bei 1200 Baud), was schon  einen  ge-

wissen  Anspruch an die Rechenleistung des PC's  stellt.  Deshalb

ist  das TFPCX auf normalen IBM-XT's mit 4,77 MHz Takt nicht  zu-

sammen  mit  SP verwendbar, 8 MHz sollten  aber  ausreichen.  Das

gr��te Problem ist, da� die Interrupts des Timers nicht zu  lange

verz�gert  werden  d�rfen, damit ein ordungsgem��er  Empfang  von

Packeten  m�glich  ist und die ausgesendeten  Frames  nicht  ver-

st�mmelt werden. Das kann z.B. bei Disk-Zugriffen passieren.  Auf

AT's  sollte es keine Probleme geben. Am besten man  probiert  es

mal aus. Weitere Hinweise dazu folgen weiter unten.

Ein  anderes Problem in diesem Zusammenhang sind  Programme,  die

sich  ebenfalls  am Timer-Schaltkreis zu  schaffen  machen  (z.B.

MS-Windows, manche Mousetreiber oder auch MS-QuickC 2.51, das ich

benutzt  habe).  Diese Programme d�rfen nicht  verwendet  werden,

solange das TFPCX aktiv ist. Zuwiderhandlungen werden mit  falsch

gehender  Systemuhr,  extremer Verlangsamung  des  Rechners  oder

Systemabsturz bestraft.

Bisher war ja nur von Nachteilen die Rede. Nun mal was Positives:

Davon  abgesehen,  da�  SP durch  seine  l�ngere  Entwicklungsge-

schichte  zur  Zeit mehr Features bietet als BayCom  braucht  das

TFPCX  auch keinen voll kompatiblen COM-Port, weil  der  serielle

Controller nur als simples Ein-/Ausgabe-Latch verwendet wird. Der

Port  mu� auch nicht interruptf�hig sein und man kann  auch  alle

LPT-Schnittstellen  als  Interface verwenden (z.B.  f�r  DigiCom-

Modems,  die  5V-Pegel liefern). Also wieder  neue  Hoffnung  f�r

Leute, die beim BayCom Pech hatten!?

Modemanschlu�

~~~~~~~~~~~~~

Es war mir nicht m�glich, auch noch ein neues Modem zu  kreieren,

das k�nnen andere wirklich besser. So habe ich mich an den Quasi-

standart  BayCom-Modem gehalten, das ja sicher schon  viele  YL's

und  OM's besitzen. Zus�tzlich besteht noch die  M�glichkeit  ein

anderes  Modem (z.B. vom DigiCom) �ber  eine  Centronics-Schnitt-

stelle  anzuschlie�en (bei mir die urspr�ngliche Variante).  Hier

die Anschlu�belegung der Schnittstellen:

COM-Port [3]

Signal    25pol.    9pol.     Bedeutung

DTR       20        4         Sendedaten +/- 10V

RTS       4         7         PTT, High aktiv, -10V=RX, +10V=TX

CTS       5         8         Empfangsdaten

GND       7         5         Masse

LPT-Port

Signal    25pol.              Bedeutung

DATA7     8                   Sendedaten, TTL-Pegel

DATA8     9                   PTT, High aktiv, 0V=RX, 5V=TX

BUSY      11                  Empfangdaten

GND       18-25               Masse

TheFirmware v2.1c

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hier  soll kurz etwas zur Realisierung der TF v2.1c im TFPCX  ge-

sagt  werden. Die Firmware kann in zwei  Betriebsarten  verwendet

werden  (Terminal-  und  Hostmode), wie es auch  bei  jedem  TNC2

m�glich  ist. Der Unterschied zu einem normalen TNC ist nur,  da�

der Datenaustausch nicht �ber die serielle Schnittstelle  sondern

�ber  einen Softwareinterrupt mit  verschiedenen  Unterfunktionen

erfolgt. Im Anhang sind alle Unterfunktionen aufgelistet.

Im Terminal-Modus kann TFPCX mit einem normalen  Terminalprogramm

betrieben  werden,  das nat�rlich den  oben  genannten  Interrupt

verwenden mu�. Ein solches Programm ist auch schon im TFPCX  ent-

halten.  Die  Firmware  bietet in diesem  Modus  eine  Reihe  von

Kommandos an, die mit der Escape-Taste eingeleitet werden und bei

Enter  ausgef�hrt  werden. Im Anhang findet man  eine  kurze  Zu-

sammenstellung der realisierten Befehle. In [2] ist die  Firmware

ausf�hrlich  dokumentiert.  Die  Kommandos 'A',  'E',  'H',  'K',

'QRES'  'Z'  und '@K' existieren nicht.  Der  Terminal-Modus  ist

jedoch  veraltet  und nur als Notl�sung anzusehen.  SP  verwendet

deshalb  den  Hostmode  der Firmware. TFPCX  ist  f�r  10  Kan�le

compiliert.

Die TF v2.1c ist sicher nicht mehr State of Art (inzwischen  gibt

es  die  Version  2.3),  da  bestimmte  neuere  Protokollelemente

(IPOLL,  DAMA, RTT) nicht unterst�tzt werden, wird aber  noch  in

vielen  TNC's verwendet. Wenn es in Berlin einen DAMA-Digi  gibt,

werde  ich nochmal �ber eine Erweiterung  nachdenken.  Realisiert

ist  aber schon die defensivere Slottime-Handhabung (es wird  auf

jeden Fall einmal die Slottime abgewartet, bevor gesendet  wird).

Falls Jemand (aus welchen Gr�nden auch immer)  FullDuplex-Betrieb

machen  m�chte (bitte nicht auf dem Digi-Einstieg), kann  er  das

tun  (mit  '@D1'  einschalten), wobei  der  Rechner  jedoch  noch

st�rker  belastet wird. Auf XT's sollte die Sache deshalb  besser

unterbleiben.  Im  Simplexbetrieb  ist das TFPCX  taub,  wenn  es

selbst sendet.

Aufruf von TFPCX

~~~~~~~~~~~~~~~~

TFPCX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

TFPCX [-PCOMn | -PLPTn] [-Bnnnn] [-Ixx] [-N] [-D] [-Ffile]

[]    Angabe ist optional

|     alternative Angabe

n     Dezimalziffer

x     Hexadezimalziffer

Alle  Parameter  sind optional werden durch '-'  eingeleitet  und

durch  Leerzeichen voneinander getrennt. Innerhalb  einer  Option

sind keine Leerzeichen zul�ssig. Gro�-/Kleinschreibung ist  nicht

signifikant. Nach dem Start sollte die Meldung

��������������������������������������Ŀ

�  TFPCX v1.00 (Sep 11 1991) by Y51GE  �

� TF v2.1c by NORD><LINK (DC4OX/DF2AU) �

�          Portions by DL1MEN          �

�     Free for non-commercial usage    �

��������������������������������������Ĵ

� COM1, 1200 Baud, Int FE, 10 Channels �

����������������������������������������

und  das DOS-Prompt erscheinen. TFPCX ist jetzt  installiert  und

belegt  ca. 46 KByte des Hauptspeichers. Hier die  Bedeutung  der

Optionen:

-PCOMn    (BayCom-) Modem an COMn (m�glich sind COM1 bis COM4)

-PLPTn    Modem an LPTn (m�glich sind LPT1 bis LPT4)

Die Basisadresse des Portes wird dem BIOS-Datenbereich  entnommen

und  mu� dort eingetragen sein. Manche  BIOS-Versionen  vergessen

das bei COM3 und COM4.

-Bnnnn    Baudrate am Modem (300, 1200, 2400, 4800, 9600)

Welche  Baudrate  auf  einem PC m�glich  ist,  h�ngt  von  seiner

Rechenleistung  ab (siehe Tabelle am Ende). 9600 Baud  sind  aber

sicher  etwas hochgestapelt (ein 586er kann's  vielleicht).  Wenn

nicht  mit  1200 gearbeitet wird, ist nat�rlich  auch  nicht  das

normale BayCom-Modem verwendbar. Bei Betrieb mit 300 Baud  weicht

die Systemuhr in der Stunde um eine halbe Minute ab.

-Ixx      Software-Interrupt zur Kommunikation mit SP (40-FF)

Als Interrupt wird standartm��ig FE verwendet. Eine �nderung  ist

nur  n�tig, wenn dieser Vektor von anderen  Programmen  verwendet

wird.

-N        Nachrichten des Programms unterdr�cken

Wenn  die  Messages des TFPCX bei der Initialisierung  nicht  den

�sthetischen  Anspr�chen  gen�gen, kann man  sie  hiermit  unter-

dr�cken. Fehlermeldungen erscheinen aber weiterhin.

-D        Test Modus (Debug)

Bewirkt bei jedem Timer-Interrupt einen Flankenwechsel am Eingang

des  Lautsprechers.  Damit mu� bei 1200 Baud ein 3600  Hz-Ton  zu

h�ren  sein (Baudrate*3). Der Ton sollte 'halbwegs' sauber  sein.

Geprassel entsteht, wenn der Interrupt verz�gert wird. Ert�nt ein

einziges  Prasseln, ist der Rechner �berfordert. Die  Grenze  ist

hier  allerdings schwer zu ziehen, ein  'gewisses  Grundrauschen'

mu� die Funktion noch nicht beeintr�chtigen. Wenn man  allerdings

gar  nichts h�rt, ist was faul (au�er bei 9600 Baud, denn 29  KHz

kann wohl niemand h�ren).

-Ffile    File zur Parametereinstellung (wird normalerweise

nicht verwendet, fehlt der Dateiname gilt TFPCX.INI)

Wenn  gew�nscht,  wird dieses File wird bei  der  Initialisierung

gelesen  und  im Terminal-Mode zeichenweise an die  Firmware  ge-

sendet, um eine Voreinstellung der Parameter zu erm�glichen.  Das

d�rfte besonders interessant sein, wenn man das Programm  st�ndig

im  Hintergrund laufen lassen m�chte ohne SP zu starten oder  f�r

den  Betrieb  im Terminal-Mode. Normalerweise kann  diese  Option

entfallen,  weil  SP selbst eine  Initialisierung  vornimmt.  Die

Datei  wird  im aktuellen Verzeichnis gesucht, wenn  kein  voller

Pfadname  angegeben wird. Das Zeichen '^' wird in ein Escape  um-

gesetzt,  mit dem im Terminal-Mode Kommandos eingeleitet  werden.

Linefeeds  werden  herausgefiltert,  so  da�  'file'  mit   einem

normalen Editor erstellt werden kann. Ein Beispiel w�re:

TFPCX.INI:

^F 6

^I MYCALL

^N 16

^O 2

^P 64

^R 1

^T 25

^U 1 Willkommen in ???? - TFPCX v1.00 - SP offline

^W 25

Alle  Optionen werden mit 'TFPCX -H' in Kurzform angezeigt.  Ruft

man  TFPCX  v�llig ohne Parameter auf, so  wird  angenommen,  man

h�tte 'TFPCX -PCOM1 -B1200 -IFE' verwendet. F�r Kurzwellenbetrieb

mit 300 Baud und Modem an LPT1 sorgt:

TFPCX -PLPT1 -B300

Installierung von TFPCX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)  SP  so installieren, als ob man mit  TFPCR  arbeiten  m�chte

(siehe  [1]).  Inbesondere m�ssen folgende Zeilen in  der  SP.CFG

(bei SP6 CONFIG.SP) vorhanden sein:

CFG=TNCS:1

CFG=PORT0:5

CFG=CHANS0:10

SP-Versionen  vor  5.02 sollten nicht benutzt  werden,  weil  das

TFPCR-Interface  dort eventuell noch nicht in der  jetzigen  Form

existierte.  Highloading im Zusammenhang mit MS- oder DR-DOS  5.0

wurde nicht getestet. Wer es probieren m�chte, mu� 'CFG=PORT0:5H'

verwenden.

Diese Variante geht davon aus, da� neben dem TFPCX kein  weiterer

TNC  benutzt wird. Multi-TNC-Betrieb unter Verwendung  von  TFPCX

wurde  nicht probiert, ist aber theoretisch m�glich.  Dabei  kann

TFPCX  aber nur f�r einen HF-Port verwendet werden und TFPCR  ist

nicht  gleichzeitig ladbar. Man mu� sich dar�ber im Klaren  sein,

da� es die Interrupts der seriellen Schnittstellen an denen TNC's

h�ngen  unm�glich  machen k�nnen, da�  noch  einwandfreie  AX.25-

Frames  empfangen  und  gesendet werden. Deshalb  ist  schon  ein

schneller Rechner erforderlich (wie schnell kann ich nicht sagen,

vielleicht gibt es gar keinen, der schnell genug ist).

Alles was zum TFPCR geh�rt (TFPCR.COM, UNTFPC.EXE,  AUTOKISS.CFG)

kann  gel�scht  werden (die  SP-Originaldiskette  nat�rlich  auf-

heben).  Daf�r wird die Datei TFPCX.EXE in das gleiche  Directory

kopiert, in dem auch die SP.EXE steht.

(2)  Nun wird das Modem an COM1-4 oder LPT1-4  angeschlossen  und

TFPCX  aufgerufen.  Wenn nicht die COM1 verwendet wird,  mu�  die

Schnittstelle als Parameter �bergeben werden (siehe oben). Sollte

sich das System nach dem Laden extrem verlangsamen (vor allem bei

Diskzugriffen)  ist  der PC mit der  verwendeten  Baudrate  �ber-

lastet.  Vielleicht  kann  das  TFPCX  in  diesem  Fall  noch  im

Terminal-Mode (siehe unten) verwendet werden, was sicher nur  auf

Rechnern in Frage kommt, auf denen BayCom auch nicht l�uft.

(3)  Als N�chstes wird SP gestartet. Falls nicht die Meldung

TNC#0 - (TFPCR / FE) in Hostmode

erscheint, ist bei der SP-Installierung etwas schiefgegangen oder

TFPCX  wurde nicht geladen. Nun sucht man sich eine QRG  auf  der

PR-Betrieb  ist und schaltet den Monitor mit <ESC>  'MISUC'  ein.

Wenn  trotz  anliegender Signale keine Frames  angezeigt  werden,

verl��t  man  SP wieder, entfernt TFPCX mit 'TFPCX  -U'  aus  dem

Speicher  und  startet es neu, wobei die Option  '-D'  zus�tzlich

angegeben  wird.  Nun sollte ein 3600 Hz Ton  �ber  den  internen

Lautsprecher  des PC's zu h�ren sein (bei 1200 Baud). Wenn  alles

still  ist, hat der PC entweder einen inkompatiblen  Timer  (dann

ist alles Weitere zwecklos) oder der Pieper funktioniert  einfach

nicht  (das hatte ich auch schon mal). Nun wird SP wieder  aufge-

rufen  und genau hingeh�rt. Wenn ein einziges Prasselkonzert  er-

klingt, ist der Rechner nicht in der Lage, schnell genug auf  die

Interrupts  des Timers zu reagieren (w�hrend des Ladens  ist  ein

Prasseln  nicht  sch�dlich).  Wenn der Ton  relativ  sauber  ist,

k�nnte der Fehler am Modem oder an der HF-Technik liegen.

(4)  Wenn der Monitor arbeitet, kann man mal einen  Connect  ver-

suchen.  Dabei  sollte  die PTT  des  Senders  �berwacht  werden.

Eigentlich  m��te  jetzt alles funktionieren. Es  ist  aber  auch

denkbar,  da� der Empfang zwar klappt, aber verst�mmelte  Packete

gesendet werden.

TFPCX aus dem Speicher entfernen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit dem Befehl 'TFPCX -U' l��t sich TFPCX wieder aus dem Speicher

entfernen.  Hier ist also kein extra Programm zum  Entladen  not-

wendig.  Der Kommunikations-Interrupt wird  automatisch  gefunden

und braucht nicht angegeben werden.

Terminal-Mode

~~~~~~~~~~~~~

Mit 'TFPCX -T' wird ein einfaches Terminalprogramm gestartet, mit

dem man auch ohne SP arbeiten kann. Vorher ist das TFPCX resident

zu laden (wie oben beschrieben). Man mu� das Programm also  zwei-

mal  mit verschiedenen Parametern aufrufen, um in  den  Terminal-

Mode zu gelangen. Mit ALT-X wird das Terminal-Programm verlassen.

Vorher sollte man mit <ESC> 'MN' den Monitor abschalten, wenn  er

aktiviert  war,  weil sonst unn�tiger  Pufferspeicher  verbraucht

wird,  und beim eventuellen Start von SP Probleme entstehen.  Wer

nur im Terminal-Mode arbeiten will (z.B. auf langsamen  Rechnern)

kann  vorteilhaft die Option '-F' zur Einstellung  von  Standart-

parametern verwenden. Folgendes Batchfile hilft dabei:

TERM.BAT:

@echo off

cls

tfpcx -n -f

tfpcx -t

tfpcx -n -u

Erfahrungen

~~~~~~~~~~~

Zum  Schlu� soll noch etwas zu Erfahrungen mit TFPCX und  Tester-

gebnissen  gesagt  werden.  Ich bin mir  bewu�t,  da�  hier  eine

keinesfalls problemlose L�sung entstanden ist. F�r Einsteiger ist

BayCom sicher eher zu empfehlen, zumal die Bedienung von SP  auch

nicht ohne ist. TFPCX ist f�r PR-Amateure gedacht, die schon  mit

SP  vertraut sind und auch im Portabelbetrieb ohne TNC  einsetzen

m�chten  oder einfach keine Lust haben, sich einen TNC  zuzulegen

und auf ihrem PC trotzdem das zur Zeit (wie ich meine)  komforta-

belste  Terminalprogramm  verwenden wollen. Wer nicht  zu  diesen

Leuten  geh�rt braucht sich nat�rlich trotzdem nicht  abschrecken

lassen.

Es  kann  aber durchaus geschehen, da� man sich  umsonst  um  das

Programm  bem�ht, weil es auf dem vorhandenen Rechner  vielleicht

nicht  einsetzbar ist, zumal ja immer mehr Einstiege  auf  h�here

Baudraten umgestellt werden. Einen groben �berblick, was man  von

seinem  PC erwarten kann, gibt die folgende Tabelle. Die  Angaben

sind teilweise gesch�tzt und deshalb ohne Gew�hr.

PC        XT        XT        286       386

MHz       5         8         12        20

Baud      ST        ST        ST        ST

300      **        **        **        **

1200      /?        **        **        **

2400      //        /?        **        **

4800      //        //        ??        **

9600      //        //        //        ??

S    Betrieb mit SP

T    Betrieb im Terminal-Mode

*    Betrieb m�glich

?    keine Angabe

/    Betrieb unm�glich

Hier ergibt sich ein weites Feld f�r Versuche. An Testergebnissen

vor allem mit h�heren Baudraten bin ich sehr interessiert.  TFPCX

wurde unter folgenden Bedingungen getestet:

- Rechner: Carry-I            (AT/286 12 MHz)

Amstrad PC 1512    (XT/8086 8 MHz)

Tulip PC compact 2 (XT/V20 >9 MHz)

- BayCom-SMD-Modem an COM1 und COM2

- 1200 Baud

- SP 5.02.07 und 6.00.00

Man  sieht schon, da� eine Reihe von M�glichkeiten des  Programms

nicht  �berpr�ft  wurden (werden konnten).  Dazu  geh�ren  andere

Baudraten  oder  Modemports. Vor �berraschungen ist  man  deshalb

nicht sicher. Beim Amstrad PC darf der Mousetreiber nicht geladen

sein,  wenn TFPCX verwendet wird (sonst geht die Uhr falsch)  und

der Tulip PC hatte mal Probleme mit seinem Pieper ('-D').

*   *   *

Wer Interesse am Programm TFPCX hat, schickt eine leere  Diskette

und   einen   an  sich  selbst  addressierten   und   ausreichend

frankierten R�ckumschlag an:

Ren� Stange

O.-Grotewohl-Ring 34

Strausberg

O-1260

m�gliche FD-Formate: 3 1/2" 720K oder 1,44M

5 1/4" 360K (keine 5 1/4" HD-Diskette!)

Bitte  obigen  Text genau beachten! Da  ich  keinen  finanziellen

Gewinn mache (auch nicht durch Spenden) ist es mir nicht m�glich,

Porto aus eigener Tasche zu bezahlen oder mehr Aufwand zu treiben

als  eine  Diskette  zu kopieren, in  den  fertigen  Umschlag  zu

stecken und zur Post zu bringen.

Bugreports, Testergebnisse, Hinweise und  Verbesserungsvorschl�ge

sind sehr willkommen!

73's von Ren�, Y51GE @ DB0GR                   12. September 1991

ANHANG

Funktionen des TFPCX-Interrupts

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Es existieren drei Unterfunktionen, die �ber den Wert im Register

AH  beim Aufruf selektiert werden. Eventuelle Parameter werden in

AL �bergeben. AX enth�lt bei R�ckehr das Ergebnis oder FFFF, wenn

eine  nicht  existierende  Funktion ausgew�hlt  wurde.  Alle  zur

Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden,  bevor

die n�chste Ausgabe gemacht wird.

AH = 1     Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

Returns:   AX = 0    kein Zeichen bereit

AX = 1    Zeichen zur Eingabe bereit

AH = 2     Zeicheneingabe, nur aufrufen, wenn Funktion 1 mit-

geteilt hat, da� ein Zeichen zur Verf�gung steht

Returns:   AL        Zeichencode

AH = 3     Ausgabe eines Zeichens an die Firmware

Parameter: AL        auszugebendes Zeichen

Befehle der TheFirmware v2.1c [2]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BEFEHL         PARAMETER               BESCHREIBUNG

------         ---------               ------------

C      Rufz1 [Rufz2 ... Rufz9] Connect-Weg (in Kanal 0: unproto)

D                              Verbindung aufl�sen

F (4)          1...15          Wartezeit fuer Antwort (Sekunden)

G               [0]            Information im Host-Modus holen

[1]            Status im Host-Modus holen

I            Rufzeichen        eigenes Rufzeichen

JHOST (0)        0             Terminal-Modus eingeschaltet

1             Host-Modus eingeschaltet

L              [0...10]        Statusanzeige fuer die Kan�le

M (IU)         NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

N (10)         0...255         Anzahl der Versuche (0 = unendlich oft)

O (4)          1...7           Anzahl der unbest�tigten Pakete

P (64)         0...255         P-Persistenz Wert

R (0)            0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (1)          0...10          Kanal-Nummer (0 = unproto)

T (30)         0...127         Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

U (0)   0      [Text]          Connecttext unterdr�cken

1      [Text]          Text bei Connect senden

V (2)            1             Protokoll Version 1

2             Protokoll Version 2

W (10)         0...127         Zeitschlitz fuer P-Persistenz (10 ms)

X (1)            0             PTT fuer Sender unterdr�ckt

1             PTT fuer Sender freigegeben

Y (10)         0...10          Maximale Anzahl von Verbindungen

@B                             Zeigt Anzahl der freien Puffer

@D (0)           0             Full duplex ausgeschaltet

1             Full duplex eingeschaltet

@S                             Momentaner Link-Status

@T2 (100)      0...255         Timer T2 (10ms)

@T3 (18000)    0...32767       Timer T3 (10ms)

@V  (0)          0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

[] optionale Parameter

() Standarteinstellungen

Literatur

~~~~~~~~~

[1] DL1MEN: Manual zu Eskay Packet (SP) ab v5.02

[2] NORD><LINK: Dokumentation zu TheFirmware 2.1c

(im Mailbox-Netz verbreitet)

[3] DL8MBT, DG3RBU: BayCom v1.40 - Software-Manual